规划设计条件告知书

案卷编号：PB20190122

项目地点：河南岸HNA18-6地块

发卷日期：

主管部门：惠州市自然资源局

编制单位：惠州市规划设计研究院

目   录

文本

第一章   总则

第二章   用地现状

第三章   规划设计要求

第四章   其他要求

图则

文   本

第一章   总则

第一条   本《告知书》所设定的规划条件，是对本用地进行项目策划、总平面图设计、建筑设计、规划验收等的依据。任何单位和个人不得随意改变本《告知书》。本《告知书》包括《文本》和《图则》两部分，必须同时使用。

第二条   编制本《告知书》的依据

《中华人民共和国城乡规划法》

《城市停车规划规范》GB/T 51149-2016

《车库建筑设计规范》JGJ100-2015

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014

《广东省城乡规划条例》

《广东省城市控制性详细规划管理条例》

《惠州市城乡规划管理技术规定》

《惠州市人民政府关于同意河南岸片区HNA18-6地块控制性详细规划（调整）的批复》（惠府函﹝2019﹞ 号）

第三条   本《告知书》未明确的相关内容应符合现行国家、省、市有关的法律、法规和技术标准的规定。

第二章   用地现状

第四条   本用地位于河南岸片区，用地编号为HNA18-6地块，其具体位置详见《图则》。

第五条   本用地周边情况：南侧为道路红线宽36米的现状演达三路，东侧为道路红线宽度24米的现状惠远路，北侧和西侧为现状建筑。

第三章   规划设计要求

第六条   用地规划要求

本《告知书》采用“计算指标用地面积”（即计算指标用地界线范围内的用地面积）计算容积率、建筑密度、绿地率等有关技术经济指标。本用地的计算指标用地面积和范围详见《图则》。

第七条   用地性质：S42 (社会停车场用地），用地兼容性B1（商业用地）。

第八条   开发强度及相关要求

本用地主要技术经济指标：计算指标用地面积为2409平方米，地下室界线内面积为992平方米，计容积率建筑面积≤3613平方米（其中商业建筑面积≤880平方米，物业服务用房建筑面积≥50平方米），容积率≤1.5，建筑密度≤35%，建筑高度控制≤24米，绿地率≥20%。（详见《图则》）

第九条   配套设施要求

（一）本用地宜设置城市生活污水预处理设施，且纳入管线工程设计。管线工程设计须与总平面图设计同步进行、同步报审。

（二）本用地须严格按照《配套设施一览表》配套建设有关设施，《配套设施一览表》中所列的配套设施不得减少数量和压缩规模，并应在总平面及建筑设计方案中明确具体位置。

配套设施一览表

| 序号 | 项目名称 | 数量 （个） | 建筑面积 （㎡/个） | 项目名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物业服务 用房 | 1 | ≥50 | 宜设在2层以下，由取得HNA18-6用地的土地使用权者负责配建。 |

注：其余未提及的配套设施，可根据社会需求并结合《惠州市城乡规划管理技术规定》，统一纳入总平面图设计，经审批后实施。

第十条   道路交通要求

（一）出入口控制：本用地出入口位置及有关限制详见《图则》。

（二）机动车停车位：地上＋地下机械式立体停车楼≥170个。配建停车位应按不低于30%的比例建设快速充电桩，条件困难时，不应低于20%。

（三）场地及建筑设计须符合《车库建筑设计规范》和《无障碍设计规范》（GB 50763-2012）的要求。

第十一条   建筑间距要求：应综合考虑日照、采光、通风、消防、防灾、管线埋设、视觉卫生等要求，并结合建设用地的实际情况确定。

第十二条   建筑红线要求：临规划城市道路一侧建筑红线与道路红线之间用地的使用，应服从城市规划建设的需要。详见《图则》。

第十三条   建筑设计要求

（一）视觉卫生要求：建筑外墙不宜采用大面积玻璃幕墙；防盗网须设于窗内（须同时满足消防救援与逃生等要求）；附着于建筑外墙上的抽油烟机、排烟管、空调主机及排水管等各种设备和管线不得外露；楼宇标识等须与单体建筑方案同步设计、同步报审。

（二）建筑首层所有出入口的上方均须设置雨篷，并作标识装饰处理。

（三）本项目建筑按照《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019），须执行一星级以上绿色建筑标准。

第四章   其他要求

第十四条   本用地须按照住房和城乡建设部印发的《海绵城市建设技术指南——低影响开发雨水系统构建（试行）》和《惠州市住房和城乡规划建设局关于海绵城市建设管理的暂行办法》要求进行规划设计和建设。

本用地海绵城市控制指标：HNA18-6地块年径流总量控制率60%～70%，下凹式绿地率≥20%，透水铺装率≥15%；除年径流总量控制率外，其余指标只是引导性指标，实际设计时，在保证径流总量控制率达标的基础上，可进行调整。

第十五条   充电设施建设应符合国家和地方充电设施建设标准和设计规范。

第十六条   本《告知书》的解释权归惠州市自然资源局。

第十七条   发卷日期超过一年尚未使用的《告知书》，须经惠州市自然资源局核实后方可使用。