规划设计条件告知书

案卷编号：PB20200021

项目地点：小金口汤村（金泉路北段）片区TC05-01-01地块

发卷日期：

主管部门：惠州市自然资源局

编制单位：惠州市规划设计研究院

目   录

文本

第一章   总则

第二章   用地现状

第三章   规划设计要求

第四章   其他要求

图则

文   本

第一章   总则

第一条   本《告知书》所设定的规划条件，是对本用地进行项目策划、总平面图设计、建筑设计、规划验收等的依据。任何单位和个人不得随意改变本《告知书》。本《告知书》包括《文本》和《图则》两部分，必须同时使用。

第二条   编制本《告知书》的依据

《中华人民共和国城乡规划法》

《城市居住区规划设计标准》（GB50180-2018）

《广东省城乡规划条例》

《广东省城市控制性详细规划管理条例》

《惠州市城乡规划管理技术规定》

《惠州市小金口汤村（金泉路北段）片区控制性详细规划》

第三条  本《告知书》未明确的相关内容应符合现行国家、省、市有关的法律、法规和技术标准的规定。

第二章   用地现状

第四条   本用地位于惠州市小金口汤村（金泉路北段）片区，用地编号为TC05-01-01，其具体位置详见《图则》。

第五条   本用地周边情况：用地东侧为道路红线宽度100米的规划北环大道，南侧、西侧和北侧均为山林地。

第三章   规划设计要求

第六条   用地规划要求

本《告知书》采用“计算指标用地面积”（即计算指标用地界线范围内的用地面积）计算容积率、建筑密度、绿地率等有关技术经济指标。本用地的计算指标用地面积和范围详见《图则》。

第八条   用地性质：R2(二类居住用地)，用地兼容性B1（商业用地）。

第九条   开发强度及相关要求

本用地主要技术经济指标：计算指标用地面积为77724平方米，计容积率建筑面积≤233172平方米（其中商业建筑面积的比例≤5%，配套设施建筑面积＞7100平方米），容积率≤3.0，建筑密度≤22%，绿地率≥35%，。（详见《图则》）

建筑首层如架空作为开敞式公共停车或公共开敞空间，其面积不计入计容积率建筑面积，但其建筑高度和层数须计入建筑高度和层数指标；建筑物的地下室如用作停车、人防和配套设备用房，其面积不计入计容积率建筑面积。

第十条   配套设施要求

（一）市政基础设施设计要求：本用地的排水设计应实施雨污分流，给排水、电力、电信、燃气等管线须与城市市政管网衔接，管线工程设计须与总平面图设计同步进行、同步报审。

（二）本用地须严格按照《配套设施一览表》配套建设有关设施，《配套设施一览表》中所列的配套设施不得减少数量和压缩规模，并应在总平面及建筑设计方案中明确具体位置。

配套设施一览表

| 序号 | 项目 名称 | 数量 （个） | 建筑 规模 (㎡／个) | 用地 规模 (㎡／个) | 规划建设要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物业服 务用房 | 1 | — | — | 建筑面积不少于物业管理区域总建筑面积千分之二，且最低不少于50㎡，最高不超过300㎡。宜设在2层以下，由取得TC05-01-01用地的土地使用权者负责配建。 |
| 2 | 老年人日间照料中心（托老所） | 1 | ≥500 | — | 1、应在建筑物首层或2层配置，与市政道路有独立出入口；配在楼房2层的，应配套有宽度不小于3米、长度不大于25米的独立出入口，直接连接市政道路。 2、宜与其它非独立占地的社区公共服务设施组合设置，由取得TC05-01-01用地的土地使用权者负责配建并无偿移交给惠城区人民政府。 3、必须与建设项目同步规划、同步建设、同步验收、同步交付使用。 |
| 3 | 社区服务站 | 1 | ≥600 | ≥500 |  |
| 4 | 社区体育活动场地 | 1 | ≥1000 | ≥3150 | 1、应相对集中布置，并参照《广东省社区体育公园规划建设指引》的要求，配置体育活动场地及健身器械。 2、由取得TC05-01-01用地的土地使用权者负责配建并无偿移交给惠城区人民政府。 3、必须与建设项目同步规划、同步建设、同步验收、同步交付使用。 |
| 5 | 生活垃圾收集点 | — | — | — | — |
| 6 | 肉菜市场 | 1 | ≥1500 | — | 应在建筑物首层或2层配置，与市政道路有独立出入口；配在楼房2层的，应配套有宽度不小于3米、长度不大于25米的独立出入口，直接连接市政道路。 |
| 7 | 幼儿园 | 1 | ≥3500 | ≥5240 | 9班幼儿园 |

注：其余未提及的配套设施，可根据社会需求并结合《惠州市城乡规划管理技术规定》、《城市居住区规划设计标准》（GB50180-2018），统一纳入总平面图设计，经审批后实施。

第十一条   道路交通要求

（一）出入口控制：本用地出入口位置及有关限制详见《图则》。

（二）宜优先采用人车分流的交通组织方式。

（三）机动车停车位配建标准：每100平方米计容积率建筑面积≥1个，地面停车位数量不宜超过住宅总套数的10%，新建住宅配建停车位必须100%建设充电设施或预留建设安装条件；商业设施配建停车位应不低于20%建设充电设施或预留建设安装条件。幼儿园每100师生≥2个。

（四）室外地坪与沿街城市道路（人行道标高）高差小于90厘米。

（五）场地及建筑设计须符合《无障碍设计规范》（GB 50763-2012）的要求。

第十二条   建筑间距要求：应综合考虑日照、采光、通风、消防、防灾、管线埋设、视觉卫生等要求，并结合建设用地的实际情况确定。

第十三条   建筑退让空间要求：临规划城市道路一侧建筑红线与道路红线之间的用地须作为景观绿地型公共空间，由用地权属单位自建，但应服从城市规划建设的需要，建成后由政府统一管理，并纳入城市公共开放空间。详见《图则》。

第十四条   建筑设计要求

（一）本用地位于北环大道旁，处于重要的城市景观地带，单体建筑设计方案须做多方案比选（须≥3个方案）。

（二）视觉卫生要求：建筑外墙不宜采用大面积玻璃幕墙；防盗网须设于窗内（须同时满足消防救援与逃生等要求）；附着于建筑外墙上的抽油烟机、排烟管、空调主机及排水管等各种设备和管线不得外露；太阳能等节能热水系统宜与建筑有机结合，协调统一；楼宇标识等须与单体建筑方案同步设计、同步报审。

（三）建筑首层所有出入口的上方均须设置雨篷，并作标识装饰处理。

（四）临宽度24米以上道路建筑的屋顶、商业裙房，以及16层以上高层建筑的屋顶须设计安装夜景灯光。夜景灯光须与本项目建筑物同步设计、同步建设、同步验收。

（五）本项目建筑按照《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019），应执行二星级以上绿色建筑标准。

（六）本项目应按照《惠州市人民政府办公室关于大力发展装配式建筑的实施意见》（惠府办〔2019〕10号）的要求执行。

第四章   其他要求

第十五条   本用地须按照住房和城乡建设部印发的《海绵城市建设技术指南——低影响开发雨水系统构建（试行）》和《惠州市住房和城乡规划建设局关于海绵城市建设管理的暂行办法》要求进行规划设计和建设。

本用地海绵城市控制指标：年径流总量控制率60—70%，下凹式绿地率≥50%，透水铺装率≥60%，绿色屋顶率≥30%。

除年径流总量控制率外，其余指标只是引导性指标，实际设计时，在保证径流总量控制率达标的基础上，可进行调整。

第十六条   新建住宅小区不得建设小区围墙，形成封闭住宅小区。因治安管理等需要设置围护隔离设施时，宜结合绿化、景观设计，优先采用绿篱等形式，并应满足以下要求：

（一）围护设施的设置应不影响城市规划，不影响用地内现状或规划公用道路的建设实施和通行使用，不影响相邻地块（或小区）合理、必要的交通组织。

（二）围护设施的基础及地上部分须设在建筑红线内。

（三）围护设施应保持通透性，且底部实体部分高度不得超过0.4米，主体高度不得大于1.5米。

第十七条   绿地应结合住宅建筑布局设置集中绿地和宅旁绿地。集中绿地应按照《城市居住区规划设计标准》相关要求进行建设，应当在建筑红线内沿城市道路设置不小于用地面积5%的“开放式公园”，并24小时免费向公众开放。

第十八条   优化住宅底商的空间布局，住宅配建的商业应集中设置，沿街首层底商展开面总长不得超过地块沿街面建筑红线总长的50%。位于城市重要区域和主干道两侧的住宅建筑外立面应进行公建化设计。

第十九条  TC05-01-01地块内配套幼儿园应与TC05-01-01地块同步规划、同步建设、同步实施，如TC05-01-01地块分期建设，该幼儿园应纳入首期工程。在办理用地供地手续时，应将整个地块办理出让手续，在出让合同中明确由地块使用权者按照规划要求和惠城区教育局提出的建设标准完成配套幼儿园建设并无偿移交，不动产登记部门在办理分割登记时，将幼儿园办至惠城区教育局名下。

第二十条   本《告知书》的解释权归惠州市自然资源局。

第二十一条   发卷日期超过一年尚未使用的《告知书》，须经惠州市自然资源局核实后方可使用。